| Nummer | Arbeitsschritte | Werkzeuge | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materialprüfung |  | Sichtprüfen |
| 2. | Anreißen der Länge- Bezugskanten festlegen | Stahlmaßstab, Bleistift, Anschlagwinkel | Rechtwinklig |
| 3. | Sägen | Feinsäge | Arbeitsschutz beachten |
| 4. | Schleifen | Schleifpapier, Schleifbrett | Genau |
| 5. | Anreißen der Bohrungen, Vorstechen | Stahlmaßstab, Vorstecher, Bleistift | Genau nach Zeichnung arbeiten |
| 6. | Bohren und Senken | Bohrmaschine, Bohrer  10mm, Bohrer  2mm, Senker | Genau |
| 7. | Verschleifen | Schleifpapier, Schleifbrett |  |

Gruppe 1-	Fertigung der Schwungleiste

Gruppe 2- 	Fertigung der Antriebsleiste

| Nummer | Arbeitsschritte | Werkzeuge |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materialprüfung |  | Sichtprüfen |
| 2. | Anreißen der Länge- Bezugskanten festlegen | Stahlmaßstab, Bleistift, Anschlagwinkel | Rechtwinklig |
| 3. | Sägen | Feinsäge | Arbeitsschutz beachten |
| 4. | Schleifen | Schleifpapier, Schleifbrett | Genau |
| 5. | Anreißen der Bohrungen, Vorstechen | Stahlmaßstab, Vorstecher, Bleistift | Genau nach Zeichnung arbeiten |
| 6. | Bohren und Senken | Bohrmaschine, Bohrer  11mm, Bohrer  3mm, Senker | Genau |
| 7. | Verschleifen | Schleifpapier, Schleifbrett |  |

| Nummer | Arbeitsschritte | Werkzeuge | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materialprüfung |  | Sichtprüfen |
| 2. | Anreißen der Länge- Bezugskanten festlegen | Stahlmaßstab, Bleistift, Anschlagwinkel | Rechtwinklig |
| 3. | Sägen | Feinsäge | Arbeitsschutz beachten |
| 4. | Schleifen | Schleifpapier, Schleifbrett | Genau |
| 5. | Anreißen der Bohrungen, Vorstechen | Stahlmaßstab, Vorstecher, Bleistift | Genau nach Zeichnung arbeiten |
| 6. | Bohren und Senken | Bohrmaschine, Bohrer  3mm, Senker | Genau |
| 7. | Verschleifen | Schleifpapier, Schleifbrett |  |

Gruppe 3-  Fertigung der Arbeitsspindel

| Nummer | Arbeitsschritte | Werkzeuge | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontrolle der Einzelteile der Gruppen 1-3 |  | Maßgenauigkeit, entgratet |
| 2. | Verbinden von Arbeitsspindel und Schwungleiste durch Schraube | Schraubendreher |  |
| 3. | Verbinden von Antriebsleiste, Arbeitsspindel und Strick | Schere, Stahlmaßstab | genau |
| 4. | Nagelkopf abtrennen, Nagel einschlagen, Bohrspitze gestalten | Zange, Hammer | Arbeitsschutz beachten |
| 5. | Funktionstüchtigkeit prüfen |  |  |

Gruppe 4-          Montage