Fachspezifische Komplexarbeit

Klasse 10

Technik

Thema:

Schalter in der Elektrotechnik

Vorgelegt von: Gruppe 5

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgaben von Schaltern	3

2 Einteilung der Schalter	3

3 Schalter in der Informationselektrik:	4

3.1 Mechanische Schalter	4

3.2 Elektromagnetischer Schalter (Relais)	4

3.3 Elektronische Schalter	4

3.3.1 Elektronenröhre	4

3.3.2 Transistor	5

3.3.3 Thyristor, Triac	5

3.4 Sensorschalter	5

4 Schalter in der Leistungselektrik	6

4.1 Mechanische Schalter	6

4.2 elekromagnetische Schalter	6

4.3 pneumatische Schalter (Druckluftschalter)	6

5 Quellen:	7

6 Erklärungen	8

6.1 Selbständigkeitserklärung:	8

6.2 Verwertungsrecht:	8

## 1	Aufgaben von Schaltern

Zeitweiliges oder dauerhaftes Unterbrechen/Schließen von Stromkreisen

## 2	Einteilung der Schalter

- mechanische Schalter, kontaktlose Schalter

- Schalter in der Informationselektrik, Schalter in der Leistungselektrik

- Schalter mit und ohne selbstätigem Rückfall (Schalter/Taster)

- elekromagnetische Schalter

- Sensorschalter

## 3	Schalter in der Informationselektrik:

### 3.1	Mechanische Schalter

Anwendung als

- Ein/Aus-Schalter von Geräten (Handy, Videokamera...)

- Endlagenschalter bei Roboter

Aufbau:

- [Skizze eines einfachen Stromkreises]

Wirkungsweise:

Ein feststehender und ein beweglicher Kontakt aus elektrisch leitfähigem Material  werden durch mechanische Einwirkung zusammengeführt oder getrennt. Je nach Ausführung kann die neue Schaltstellung durch Federkraft gehalten oder der Kontakt in die Ausgangslage zurück geführt werden.

### 3.2	Elektromagnetischer Schalter (Relais)

Anwendung als

- periodisch arbeitender Schalter (Blinkgeber im Kfz)

- Schaltelement mit Potenzialtrennung (Trennung von Gleich- und Wechselspannungsstromkreisen in Telefonanlagen)

Aufbau:

- [Skizze eines Relais]

Wirkungsweise:

- [Relais-Grundschaltung]

Steuerstromkreis, Arbeitsstromkreis, galvanische Trennung, Kontaktformen (Ö/S/W)

### 3.3	Elektronische Schalter

#### 3.3.1	Elektronenröhre

Anwendung als:

- Gleichrichter

- Gasentladungsröhre (schaltet ab einer bestimmten Spannung „durch“)

Aufbau:

- [Skizze einer Gleichrichterröhre]

Wirkungsweise:

- Physik: Leitungsvorgänge im Vakuum, Stoßionisation

#### 3.3.2	Transistor

Anwendung als:

- Lichtschrankenschaltung

- Dämmerungsschalter,

Aufbau:

- [Skizze eines Transistors (n-p-n-Übergang)]

- [Grundschaltung Transistor als Schalter]

Wirkungsweise:

- Zusamenhang von Basis- und Kollektorstrom

- Aufgabe der Schutzwiderstände im Kollektor- und Basisstromkreis

#### 3.3.3	Thyristor, Triac

Anwendung

Aufbau:

Wirkungsweise:

### 3.4	Sensorschalter

Anwendung:

nichtelektrische Größen (Licht, Temperatur, Weg, Druck usw.) dienen zum Auslösen von Schaltvorgängen.

- Licht: Dämmerungsschalter;

- Temperatur: Temperaturregelung  im Kühlschrank

- Druck: Steuerung der Bremsleuchte beim Auto

- Weg: Einparkautomatik (Warnton bei zu starker Annäherung)

## 4	Schalter in der Leistungselektrik

### 4.1	Mechanische Schalter

Anwendung als

- EIN-Schalter,

- Serienschalter,

- Wechselschalter,

- Tastschalter,

Aufbau:

- [Skizze eines Schalters als einfache Schnittdarstellung]

- [Skizze eines Tasters als einfache Schnittdarstellung]

Wirkungsweise:

### 4.2	elekromagnetische Schalter

Relais, Schütz

- Straßenbeleuchtung

- Schaltung von Werkzeugmaschinen

### 4.3	pneumatische Schalter (Druckluftschalter)

- Leistungsschalter in Umspannwerken

- Druckschalter in Hauswasserwerken und Kompressoren

## 5	Quellen:

(keine)

## 6	Erklärungen

### 6.1	Selbständigkeitserklärung:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen verwendet habe.

Mir ist bekannt, dass die Arbeit anderen Falls mit der Note “ungenügend” (6) bewertet wird.

______________________

(Ort, Datum, Unterschrift)

### 6.2	Verwertungsrecht:

Mit unserer Unterschrift geben wir unser Einverständnis, dass die vorliegende Arbeit für Unterrichts- und Weiterbildungszwecke innerhalb der Schule verwendet werden darf.

Schüler:	_____________________________

(Ort, Datum, Unterschrift)

Personensorgeberechtigter:	_____________________________

(Ort, Datum, Unterschrift)

* * * E N D E * * *