2. Hausarbeit – Physik – Elektrizitätslehre

- Auf einer Modellbahnanlage (12 V) soll eine Glühlampe (3,5 V / 200 mA) für eine Hausbeleuchtung angebracht werden. Um die Glühlampe anzuschließen, muss ein Vorwiderstand eingebaut werden.

  - Zeichne einen entsprechenden Schaltplan.

  - Gib die Spannung an, die an diesem Vorwiderstand anliegen muss.

  - Berechne den elektrischen Widerstand des erforderlichen Vorwiderstandes.

  - Für den Aufbau der Schaltung stehen technische Widerstände von 33 W, 47 W und 490 W zur Verfügung.
Begründe, welcher dieser Widerstände gewählt werden muss.

  - Berechne die elektrische Leistung der Glühlampe.

- Ein unbekannter Widerstand soll ermittelt werden.

  - Beschreibe die Vorgehensweise für ein entsprechendes Experiment.

  - Bei Messungen für zwei elektrische Bauelemente 1 und 2 wurden folgende Werte ermittelt:

| # U in V | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 in mA | 140 | 285 | 560 | 695 | 980 |
| I2 in mA | 175 | 300 | 455 | 515 | 595 |

  - Trage die Messwerte für Bauelement 1 und 2 in ein I-U-Diagramm ein. Zeichne beide Graphen.

  - Für welches der beiden Bauelemente gilt das „Ohmsche Gesetz“?Begründe.

  - Welches der beiden Bauelemente könnte eine Glühlampe sein?

  - Ein Kupferdraht ist 120 m lang. Vergleiche seinen Widerstand mit dem Widerstand eines 480 m langen Kupferdrahtes bei gleichem Querschnitt. Begründe.

- In einem Haushalt werden gleichzeitig ein Staubsauger (230 V / 1100 W) und ein Heißwasserspeicher (230 V / 1,5 kW) in einem gemeinsamen Stromkreis betrieben.

  - Berechne die Teilstromstärken und die Gesamtstromstärke.

  - Ist ein unterbrechen des Stromkreises zu erwarten, wenn dieser mit einer 10A-Sicherung abgesichert ist? Begründe.

  - Erkläre, weshalb in Haushalten keine Reihenschaltung verwendet wird.

- Ein Fernsehgerät ist im Jahr 8760 Stunden im Stand-by-Betrieb bei einer   Leistungsaufnahme von 10 W.

- 4.1    Berechne die verrichtete elektrische Arbeit.

  - Wie hoch sind die entstehenden Kosten, wenn für eine kWh 0,28 DM zu zahlen sind?

- Elektromagnetische Induktion

  - Unter welchen Bedingungen kann eine Induktionsspannung entstehen?

  - Beschreibe an Hand einer Skizze den Aufbau eines Transformators.

  - Welche Spannung kann auf der Sekundärseite eines unbelasteten Transformators abgegriffen werden, wenn an der Primärseite eine Wechselspannung von 48 V anliegt. (N1 =1000 Wdg., N2 =125 Wdg.)

  - Zum Betrieb eines Halogenstrahlers (11,5 V / 20 W) wird ein Trafo verwendet. Dieser muss die Netzspannung 230 V auf die zulässige Spannung für die Halogenlampe transformieren. Es stehen Spulen mit folgenden Windungszahlen zur Verfügung:

| ## Spule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## N | 10 | 75 | 500 | 1200 | 1500 | 1750 |

Gib ein geeignetes Spulenpaar an. Begründe.

  - Nenne die wichtigsten Bauteile eines Wechselstromgenerators.

  - Beschreibe seine Wirkungsweise.

- Leitungsvorgänge

  - Welche beiden Voraussetzungen müssen für alle elektrischen Leitungsvorgänge erfüllt sein?

  - Erläutere das Zustandekommen eines el. Leitungsvorganges im Vakuum.

  - Ordne die Bauteile der abgebildeten Elektronenstrahlröhre zu:

·  Ablenkplatten,

·  Anode,

·  Bildschirm,

·  Heizwendel,

·  Wehneltzylinder,

·  Kathode.

  - Nenne ein Gerät, bei dem die Elektronenstrahlröhre Anwendung findet.

  - Das nebenstehende Diagramm zeigt die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes eines Halbleiterbauelements.

    - Bestimme den Widerstand R bei 10 °C

und bei 40 °C.

  - Vergleiche beide Widerstände.

  - Erkläre, warum sich der elektrische

### Widerstand eines Halbleiters bei

Temperaturerhöhung ändert.